Инструкция по добавлению IP камеры Divisat в облачный сервис IPEYE

Важно! Кодирование канала должно быть переведено в H.264 кодек! Сделать это можно через WEB интерфейс камеры – в меню «Настройки», «Видео», «Видео». Тип кодирования необходимо указать H.264 в основном потоке и дополнительном потоке!

Для добавления в облачный сервис необходимо:

- Зайти на сайт https://www.ipeye.ru/

- Зарегистрироваться в личном кабинете, для этого  нажимаете «Вход» затем «Зарегистрироваться» - как указано на скриншоте:

- В открывшемся окне заполняете данные, после чего ставите галочку «Принимаю условия использования сервиса»

- После регистрации вам откроется доступ в личный кабинет, в котором вы можете  смотреть камеры в реальном времени и просматривать архив.

- Для добавления регистратора Divisat в IPEYE вам необходимо зайти на него через Web-интерфейс  по внутреннему IP адресу, который вы можете посмотреть в программе «SearchTool»

- Открываете браузер Internet Explorer и в адресной строке вводите IP адрес регистратора. Далее переходите в меню «Настройки», «Карта памяти», «Управление хранением». Здесь вы ставите галочку «Включить» IPEYE и нажимаете сохранить.

- Вы можете нажать на адрес IPEYE клиента или ввести его вручную в новой вкладке браузера. При переходе на этот адрес, откроется окно добавления IP камеры в облачный сервис. Здесь вы заполняете логин/пароль от облака, от камеры и нажимаете «Добавить в Облако».

Внимание! ПК, с которого осуществляется добавление, обязательно должен быть подключен к сети интернет! Регистратор так же должен быть подключен к сети интернет!

- После успешного добавления вам необходимо перезагрузить страницу личного кабинета, затем зайти в пункт «Устройства» в котором будет добавлена ваша камера. Для просмотра в режиме реального времени вам необходимо выбрать пункт «Главная страница», выбрать необходимую камеру и нажать на кнопку Online просмотра:

- Для просмотра архива вам необходимо нажать на кнопку архива, выбрать нужную дату:

По вопросам и подключению тарифов в облачном сервисе IPEYE  просьба обращаться к вашему менеджеру